Identification du comportement d’un système

Prédiction de la stabilité

NACELLE DE DRONE

TP

PSI

Cycle 1

Modéliser les systèmes asservis dans le but de prévoir leur comportement

# Présentation

## Objectifs

Les objectifs de ces deux séances de TP sont :

- analyser le système;

- identifier le comportement fréquentiel et temporel du système

- prédire les limites de la stabilité

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement - Mod 3 : Valider un modèle. |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Au cours de ce TP on se préoccupera d’analyser les écarts entre les performances mesurées et les performances simulées. Problématique : comment identifier le comportement d’un SLCI ? |
| --- | --- |

Le compte rendu sera à faire sous forme d’une feuille A4 Recto-Verso à remettre à la fin de la seconde séance. Selon votre choix, il pourra contenir ou non, un poster.

# Modèle de comportement – Identification fréquentielle

Activité 1 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - Découvrir le fonctionnement du système. - Valider un critère du cahier des charges. - Réaliser la chaîne fonctionnelle. Pour prendre en main le système, régler les correcteurs aux valeurs suivantes Kp = 800 ; Ki = 800, Kd = 1500 et observer le comportement de la nacelle pour une consigne de 10°.

Synthèse - Le coordinateur réalise la chaîne fonctionnelle du système. - Indiquer l’erreur statique et le temps de réponse à 5%.

Activité 2 : Expérimentateur; Modélisateur; Coordinateur. Réaliser les relevés expérimentaux permettant de tracer le diagramme de Bode en boucle ouverte.; Dans la feuille Excel, déterminer les formules permettant le tracé du diagramme de Bode.; Dans le compte-rendu, donner le protocole expérimental permettant de tracer un diagramme de Bode.. Remarque : - Les mesures se feront en boucle ouverte. - Les coefficients du correcteur seront fixés à Kp=1, Ki=0, Kd=0. - Au moins 8 relevés avec des sinusoïdes de périodes comprises entre 0,04s et 2s et une amplitude de 5°. - Il faudra observer approximativement 5 à 10 périodes.

Synthèse Le modélisateur et l’expérimentateur ajoutent le diagramme de Bode au compte-rendu.

Activité 3 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant le diagramme de Bode, proposer une fonction de transfert en Boucle Ouverte du système.

Synthèse Indiquer la FTBO retenue.

Activité 4 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant le diagramme de Bode expérimental, déterminer à partir de quel gain dans le Boucle ouverte le système devient instable (marge de gain nulle). - Déterminer le gain Kp maxi permettant d’obtenir une marge de gain de 6dB. - Renseigner ce gain dans le correcteur et vérifier l’instabilité en boucle fermée.

Synthèse Donner le gain proportionnel à la limite de la stabilité.

# Modèle de comportement – Identification temporelle

Activité 5 : Expérimentateur; Modélisateur; Coordinateur. Réaliser une réponse à un échelon en boucle fermée et relever les grandeurs caractéristiques nécessaires à une identification temporelle.; Dans la feuille Excel, déterminer les formules permettant la détermination des paramètres canoniques.; Dans le compte-rendu, donner le protocole expérimental permettant déterminer les paramètres canoniques.. Remarque - Afin de ne pas saturer la commande du moteur, il sera nécessaire d’avoir un mouvement de faible amplitude (échelon de 10°). - Les coefficients du correcteur seront fixés à Ki=0, Kd=0.

Synthèse Donner la fonction de transfert en boucle fermée identifié grâce à la réponse temporelle.

# Comparaison des modèles

Activité 6 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant Matlab-Simulink : - implémenter la FTBO issue de la réponse fréquentielle et réaliser le bouclage ; - implémenter en parallèle al FTBF issue de la réponse temporelle. - Réaliser la comparaison des deux modèles et commenter.

Synthèse Réaliser une comparaison qualitative des 2 modèles et d’un essai sur une réponse indicielle.

# Influence des correcteurs

## Influence du correcteur proportionnel

Activité 7 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant uniquement un correcteur proportionnel et en l’augmentant progressivement, analyser l’influence du gain proportionnel sur la réponse indicielle.

## Influence du correcteur intégral

Activité 8 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant uniquement un gain proportionnel faible et en augmentant progressivement, le coefficient Ki, analyser l’influence sur la réponse indicielle. - Pour cette activité on prendre Kp=100, Kd=0, Ki=20 à 2000.

## Influence du correcteur dérivé

Activité 9 : Coordinateur, Modélisateur, Expérimentateur - En utilisant uniquement un gain dérivateur en boucle ouverte, analyser l’effet du correcteur sur la phase. - Pour cette activité on prendre Kp=0, Kd=20, Ki=0.

# Conclure

Synthèse - Comparer les 2 modèles avec un essai et analyser les écarts. - Analyser l’influence des différents correcteurs.