Identification du comportement d’un système

Prédiction de la stabilité

CONTROL’X

TP

PSI

Cycle 1

Modéliser les systèmes asservis dans le but de prévoir leur comportement

# Présentation

## Objectifs

Les objectifs de ces deux séances de TP sont :

- analyser le système;

- identifier le comportement fréquentiel et temporel du système

- prédire les limites de la stabilité

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement - Mod 3 : Valider un modèle. |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Au cours de ce TP on se préoccupera d’analyser les écarts entre les performances mesurées et les performances simulées. Problématique : comment identifier le comportement d’un SLCI ? |
| --- | --- |

# Présentation du système réel

## Le robot Ericc3

Le Robot Ericc3 est un robot qui présente un caractère anthropomorphique. Il est constitué de 5 axes asservis en position. On s'intéresse ici uniquement à l'asservissement autour de l'axe de lacet.

On considérera deux configurations :

| Configuration 1 : bras replié Epaule=-39° ; Lacet=0° ; Coude=0°, Poignet=-51° | Configuration 2 : bras déplié Epaule=-39° ; Lacet=0° ; Coude=-90°, Poignet=0° |
| --- | --- |

## Analyse structurelle du robot

Réaliser la chaine fonctionnelle décrivant la chaine cinématique « axe de lacet ».

# Analyse du modèle Simmechanics

Activité 1 : ouvrir un modèle - Copier le dossier « modele_simscape » sur votre espace personnel. - Placer le chemin d'accès de ce dossier dans la barre d'adresse Matlab. - Dans Matlab ouvrir le fichier "ericc3_DataFile.m" et l'exécuter. On note dans le workspace la création d'un objet appelé smiData qui contient l'ensemble des variables mécaniques nécessaires au calcul. - Lancer Simulink et ouvrir le fichier ericc3_simmechanics.slx. - Exécuter le programme, observer le résultat de la simulation et expliquer ce comportement.

Activité 2 : modifier un modèle - Modifier alors le fichier ericc3_simmechanics.slx pour obtenir le bras dans sa configuration 2 tout en laissant la possibilité de commander la liaison entre la chaise et le bâti. On peut bloquer des rotations en modifiant les blocs intitulés « Revolute » (liaisons pivot). - « Actuation » permet de préciser les grandeurs imposées (torque signifie couple en Anglais). - « Sensing » permet de préciser les grandeurs mesurées..

# Construction du modèle du moteur à courant continu

| Le moteur à courant continu du robot est caractérisé par les paramètres suivants : - Kt : la constante de couple ; - K_e : la constante de force contre électromotrice (fcem) ; - R : la résistance de l'induit ; - L : l'inductance de l'induit ; - Jm : Inertie de l'arbre moteur ; | On note : - um(t) : la tension appliquée aux bornes de l'induit ; - e(t) : tension de force contre-électromotrice ; - im(t) : le courant absorbé par l'induit ; - ωmt : la vitesse angulaire de l'arbre ; - Cm(t): le couple moteur. |
| --- | --- |

Les équations temporelles décrivant le fonctionnement d'un moteur à courant continu seul sont données ci-dessous :

| Cmt-fv⋅ωmt=Jmdωm(t)dt | umt=et+Ldimtdt+R⋅ i(t) |
| --- | --- |
| et=Ke⋅ωm(t) | Cmt=Kc⋅im(t) |

Les données numériques nécessaires à la réalisation du modèle sont déclarées dans le fichier : data_modele_ericc.m".

## Construction du modèle électrique

- On modélisera ici le comportement donné par l'équation issue de la loi des mailles en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : Simscape  Foundation Library  Electrical :

  - la tension um(t) sera imposée par un bloc Controlled Voltage Source (catégorie : Electrical Sources) ;

  - l'intensité pourra être mesurée par un bloc Current sensor (catégorie : Electrical Sensors) ;

  - les autres composants se trouveront dans la catérgorie « Electrical Elements ».

- Pour imposer la tension um(t) (échelon) et pour visualiser l'intensité im(t), il faut utiliser des blocs qui permettent de passer de grandeurs causales à acausales (« Simulink – PS converter ») et inversement (« PS –  Simulink Converter ») situés dans la catégorie « Simscape  Utilities ».

Dans Simulink, réaliser le schéma électrique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.

## Construction du modèle mécanique

- On modélisera ici le comportement donné par l'équation mécanique issue du PFD en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : Simscape  Foundation Library  Mechanical :

- on modélisera une inertie en rotation par rapport à une référence de mouvement de rotation à l'aide de blocs situé dans « Rotational Elements » ;

- pour visualiser la rotation du moteur il faut utiliser un bloc « Ideal Rotational Motion Sensor » (catégorie « Mechanical sensor ») couplé à un bloc qui permet de passer de grandeurs acausales à causales (« PS- Simulink Converter ») situés dans la catégorie « Simscape  Utilities" qu'on raccordera au port noté « W ».

Dans Simulink, réaliser le schéma mécanique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.}

## Construction complète de la modélisation électromécanique du moteur (acausal)

- On modélisera ici le comportement donné par les équations électromécaniques.

  - Le convertisseur électromécanique d'un moteur à courant continu se modélise à l'aide du bloc « Rotational Electromechanical Converter » situé dans la catégorie « Simsape  Power Systems  Simscape Components & Machines  Rotational Electromechanical Converter.

Raccorder les deux schémas électrique et mécanique définis précédemment à l'aide du bloc de conversion électromécanique. Il faudra utiliser un bloc Solver Configuration présent dans Simscape  Utilities à connecter au flux électrique.

Réaliser la simulation consistant à imposer un échelon de tension au moteur (5V) et à visualiser la réponse en vitesse de rotation du moteur.

## Comparaison avec un modèle causal (sous forme de schéma bloc)

À l'aide des équations \ref{eq_meca}, \ref{eq_elec}, \ref{eq_elec_meca1} et \ref{eq_elec_meca2}, construire le schéma bloc décrivant la modélisation causale du moteur. (On prendra en entrée $u_m(t)$ et en sortie $\omega_m(t)$)}

Réaliser la simulation sur $0,1s$ et comparer les résultats donnés pour la vitesse de rotation du moteur ainsi que le courant.}

# Construction du modèle du robot Ericc3

On donne le schéma bloc global du système :

\begin{center}

\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/schema_bloc_ericc_acausal.pdf}

\end{center}

- \begin{itemize}

- \item L'angle de consigne de lacet se note : \textbf{$\theta_c(p)$}.

- \item La  vitesse de rotation à la sortie du moteur se note \textbf{$\theta_m(p)$}.

- \item La vitesse de rotation à la sortie du réducteur se note \textbf{$\theta_r(p)$}.

- \item Le système comporte un correcteur PID (Proportionnel Intégral Dérivé). Ici n'est représenté que le correcteur Proportionnel (de gain \textbf{$K_p$}) et Intégrale (de gain \textbf{$K_i$}). Dans l'étude on n'étudiera que l'influence de $K_p$. Ainsi on prendra $K_i=0$.

- \item Après une conversion numérique analogique, on modélise le moteur avec un \textbf{variateur} (de constante \textbf{$K_v$}) qui permet d'imposer au moteur un courant $I_m(p)$

- \item On note $C_m(p)$ le couple délivré par le moteur.

- \item Le frottement visqueux est modélisé par le coefficient \textbf{$f_v$}.

- \item Le \textbf{système de réduction} de vitesse de fonction de transfert \textbf{$K_r$} est composé

- \begin{itemize}

- \item d'un réducteur poulie-courroie ;

- \item d'un réducteur Harmonic Drive de rapport de réduction $1/100$

- \end{itemize}

- \end{itemize}

\begin{center}

\begin{tabular}{cc}

\includegraphics[width=0.45\textwidth]{images/poulie_courroie.png}

&

\includegraphics[width=0.45\textwidth]{images/harmonic_drive.png}

\end{tabular}

\end{center}

Déterminer le rapport de réduction $K_r$ du système.}

La chaine retour est composé d'un \textbf{capteur de position} qui mesure directement l'angle à la sortie du moteur. C'est un codeur incrémental et on prendra comme gain $1$.

Compléter le schéma bloc "modele$\_$ericc$\_$complet$\_$eleve.slx" pour modéliser le système asservi en boucle fermée.

}

Lancer la simulation et analyser les résultats.}

Conclure quant aux avantages et inconvénients des deux méthodes de modélisation employées.}

# Analyse temporelle des performances du robot

## Comparaison des performances simulées entre les modèles causal et acausal

L'étude portera sur les \textbf{configurations 1 et 2} (bras en partie replié et déplié).

Modifier le programme pour tenir compte des configurations 1 et 2.}

Exécuter la simulation sur une durée de $2.5s$ et observer le résultat en double cliquant sur le Scope.}

## Comparaison des performances simulées et expérimentales

le schéma bloc "modele$\_$ericc$\_$complet$\_$eleve.slx" comporte une partie permettant de tracer le résultat expérimental.

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|c|c|}

\hline

$K_p$ & Configuration & Nom du fichier de donnée \\

\hline

$10^6$ & $1$ &  conf1$\_$1e6.csv\\

\hline

$10^6$ & $2$ &  conf2$\_$1e6.csv\\

\hline

$10^5$ & $1$ &  conf1$\_$1e5.csv\\

\hline

$10^5$ & $2$ &  conf2$\_$1e5.csv\\

\hline

\end{tabular}

\end{center}

Mettre en place des simulations pour comparer les essais expérimentaux et numériques.}

Déterminer l’énergie cinétique Ec70 de l’ensemble 7 par rapport à 0 en fonction de ω70 et de I7 puis l’énergie cinétique Ec60 de l’ensemble 6 par rapport à 0 en fonction de ω70, Z7, Z6 et I6. En déduire l’énergie cinétique Ec6+70 ainsi que l’inertie équivalente aux solides 6 et 7 (notée I67) ramenée sur l’arbre 7.

Par extension on pourrait