Identification du comportement d’un système

Prédiction de la stabilité

CONTROL’X

TP

PSI

Cycle 1

Modéliser les systèmes asservis dans le but de prévoir leur comportement

# Présentation

## Objectifs

Les objectifs de ces deux séances de TP sont :

- analyser le système;

- identifier le comportement fréquentiel et temporel du système

- prédire les limites de la stabilité

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement - Mod 3 : Valider un modèle. |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Au cours de ce TP on se préoccupera d’analyser les écarts entre les performances mesurées et les performances simulées. Problématique : comment identifier le comportement d’un SLCI ? |
| --- | --- |

# Présentation du système réel

## Le robot Ericc3

Le Robot Ericc3 est un robot qui présente un caractère anthropomorphique. Il est constitué de 5 axes asservis en position. On s'intéresse ici uniquement à l'asservissement autour de l'axe de lacet.

On considérera deux configurations :

| Configuration 1 : bras replié Epaule=-39° ; Lacet=0° ; Coude=0°, Poignet=-51° | Configuration 2 : bras déplié Epaule=-39° ; Lacet=0° ; Coude=-90°, Poignet=0° |
| --- | --- |

## Analyse structurelle du robot

Réaliser la chaine fonctionnelle décrivant la chaine cinématique « axe de lacet ».

# Analyse du modèle Simmechanics

Activité 1 : ouvrir un modèle - Copier le dossier "modele_simscape" sur votre espace perso. - Placer le chemin d'accès de ce dossier dans la barre d'adresse Matlab. - Dans Matlab ouvrir le fichier "ericc3_DataFile.m" et l'exécuter. On note dans le workspace la création d'un objet appelé smiData qui contient l'ensemble des variables mécaniques nécessaires au calcul. - Lancer Simulink et ouvrir le fichier ericc3_simmechanics.slx. - Exécuter le programme, observer le résultat de la simulation et expliquer ce comportement.

On observe que le robot s'anime selon toutes ses mobilités. Il va falloir maintenant imposer des commandes asservies aux niveaux des axes et pour cela modéliser les moteurs.

Activité 2 : modifier un modèle - Modifier alors le fichier ericc3_simmechanics.slx pour obtenir le bras dans sa configuration 2 tout en laissant la possibilité de commander la liaison entre la chaise et le bâti. On peut bloquer des rotations en modifiant les blocs intitulés « Revolute » (liaisons pivot). - « Actuation » permet de préciser les grandeurs imposées (torque signifie couple en Anglais). - « Sensing » permet de préciser les grandeurs mesurées..

# Construction du modèle du moteur à courant continu

| Le moteur à courant continu du robot est caractérisé par les paramètres suivants : - Kt : la constante de couple ; - K_e : la constante de force contre électromotrice (fcem) ; - R : la résistance de l'induit ; - L : l'inductance de l'induit ; - Jm : Inertie de l'arbre moteur ; | On note : - um(t) : la tension appliquée aux bornes de l'induit ; - e(t) : tension de force contre-électromotrice ; - im(t) : le courant absorbé par l'induit ; - ωmt : la vitesse angulaire de l'arbre ; - Cm(t): le couple moteur. |
| --- | --- |

Les équations temporelles décrivant le fonctionnement d'un moteur à courant continu seul sont données ci-dessous :

| Cmt-fv⋅ωmt=Jmdωm(t)dt | umt=et+Ldimtdt+R⋅ i(t) |
| --- | --- |
| et=Ke⋅ωm(t) | Cmt=Kc⋅im(t) |

Les données numériques nécessaires à la réalisation du modèle sont déclarées dans le fichier : data_modele_ericc.m".

## Construction du modèle électrique

\begin{itemize}

\item On modélisera ici le comportement donné par l'équation \ref{eq_elec} en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : "Simscape$\to$Foundation Library$\to$Electrical" :

\begin{itemize}

\item La tension $U_m(t)$ sera  imposé par un bloc \textbf{"Controlled Voltage Source"} (catégorie : "Electrical Sources").

\item L'intensité pourra être mesurée par un bloc \textbf{"Current sensor"} (catégorie : "Electrical Sensors").

\item Les autres composants se trouveront dans la catérgorie "Electrical Elements".

\end{itemize}

\item Pour imposer la tension $u_m(t)$ (échelon) et pour visualiser l'intensité $i_m(t)$ (scope), il faut utiliser des blocs qui permettent de passer de grandeurs {causales} à \textbf{acausales} ("Simulink - PS converter") et inversement ("PS- Simulink Converter") situés dans la catégorie "Simscape$\to$Utilities".

\end{itemize}

Dans Simulink, réaliser le schéma électrique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.}

## Construction du modèle mécanique

\begin{itemize}

\item On modélisera ici le comportement donné par l'équation \ref{eq_meca} en utilisant ici les blocs situés dans la bibliothèque : "Simscape$\to$Foundation Library$\to$Mechanical" :

\begin{itemize}

\item On modélisera une inertie en rotation par rapport à une référence de mouvement de rotation à l'aide de blocs situé dans "Rotational Elements".

\item Pour visualiser la rotation du moteur il faut utiliser un bloc "Ideal Rotational Motion Sensor" (catégorie "Mechanical sensor")couplé à un bloc qui permet de passer de grandeurs {acausales} à \textbf{causales} ("PS- Simulink Converter") situés dans la catégorie "Simscape$\to$Utilities" qu'on raccordera au port noté "W".

\end{itemize}

\end{itemize}

Dans Simulink, réaliser le schéma mécanique de la motorisation du robot sans la conversion électromécanique.}

## \subsubsection{Construction complète de la modélisation électromécanique du moteur (acausal)}

\begin{itemize}

\item On modélisera ici le comportement donné par les équations \ref{eq_elec_meca1} et \ref{eq_elec_meca2}.

\begin{itemize}

\item Le convertisseur électromécanique d'un moteur à courant continu se modélise à l'aide du bloc "Rotational

Electromechanical

Converter" situé dans la catégorie "Simsape$\to$Power Systems$\to$Simscape Components$\&$ Machines$\to$ Rotational

Electromechanical

Converter.

\end{itemize}

\end{itemize}

Raccorder les deux schémas électrique et mécanique définis précédemment à l'aide du bloc de conversion électromécanique. Il faudra utiliser un bloc "Solver Configuration" présent dans Simscape$\to$Utilities à connecter au flux électrique.}

Réaliser la simulation consistant à imposer un échelon de tension au moteur ($5V$) et à visualiser la réponse en vitesse de rotation du moteur.}

## \subsubsection{Comparaison avec un modèle causal (sous forme de schéma bloc).}

A l'aide des équations \ref{eq_meca}, \ref{eq_elec}, \ref{eq_elec_meca1} et \ref{eq_elec_meca2}, construire le schéma bloc décrivant la modélisation causale du moteur. (On prendra en entrée $u_m(t)$ et en sortie $\omega_m(t)$)}

Réaliser la simulation sur $0,1s$ et comparer les résultats donnés pour la vitesse de rotation du moteur ainsi que le courant.}

# \subsection{Construction du modèle du robot Ericc3}

On donne le schéma bloc global du système :

\begin{center}

\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/schema_bloc_ericc_acausal.pdf}

\end{center}

\begin{itemize}

\item L'angle de consigne de lacet se note : \textbf{$\theta_c(p)$}.

\item La  vitesse de rotation à la sortie du moteur se note \textbf{$\theta_m(p)$}.

\item La vitesse de rotation à la sortie du réducteur se note \textbf{$\theta_r(p)$}.

\item Le système comporte un correcteur PID (Proportionnel Intégral Dérivé). Ici n'est représenté que le correcteur Proportionnel (de gain \textbf{$K_p$}) et Intégrale (de gain \textbf{$K_i$}). Dans l'étude on n'étudiera que l'influence de $K_p$. Ainsi on prendra $K_i=0$.

\item Après une conversion numérique analogique, on modélise le moteur avec un \textbf{variateur} (de constante \textbf{$K_v$}) qui permet d'imposer au moteur un courant $I_m(p)$

\item On note $C_m(p)$ le couple délivré par le moteur.

\item Le frottement visqueux est modélisé par le coefficient \textbf{$f_v$}.

\item Le \textbf{système de réduction} de vitesse de fonction de transfert \textbf{$K_r$} est composé

\begin{itemize}

\item d'un réducteur poulie-courroie ;

\item d'un réducteur Harmonic Drive de rapport de réduction $1/100$

\end{itemize}

\end{itemize}

\begin{center}

\begin{tabular}{cc}

\includegraphics[width=0.45\textwidth]{images/poulie_courroie.png}

&

\includegraphics[width=0.45\textwidth]{images/harmonic_drive.png}

\end{tabular}

\end{center}

Déterminer le rapport de réduction $K_r$ du système.}

La chaine retour est composé d'un \textbf{capteur de position} qui mesure directement l'angle à la sortie du moteur. C'est un codeur incrémental et on prendra comme gain $1$.

Compléter le schéma bloc "modele$\_$ericc$\_$complet$\_$eleve.slx" pour modéliser le système asservi en boucle fermée.

}

Lancer la simulation et analyser les résultats.}

Conclure quant aux avantages et inconvénients des deux méthodes de modélisation employées.}

# \subsection{Analyse temporelle des performances du robot}

## \subsubsection{Comparaison des performances simulées entre les modèles causal et acausal}

L'étude portera sur les \textbf{configurations 1 et 2} (bras en partie replié et déplié).

Modifier le programme pour tenir compte des configurations 1 et 2.}

Exécuter la simulation sur une durée de $2.5s$ et observer le résultat en double cliquant sur le Scope.}

## \subsubsection{Comparaison des performances simulées et expérimentales}

le schéma bloc "modele$\_$ericc$\_$complet$\_$eleve.slx" comporte une partie permettant de tracer le résultat expérimental.

\begin{center}

\begin{tabular}{|c|c|c|}

\hline

$K_p$ & Configuration & Nom du fichier de donnée \\

\hline

$10^6$ & $1$ &  conf1$\_$1e6.csv\\

\hline

$10^6$ & $2$ &  conf2$\_$1e6.csv\\

\hline

$10^5$ & $1$ &  conf1$\_$1e5.csv\\

\hline

$10^5$ & $2$ &  conf2$\_$1e5.csv\\

\hline

\end{tabular}

\end{center}

Mettre en place des simulations pour comparer les essais expérimentaux et numériques.}

Déterminer l’énergie cinétique Ec70 de l’ensemble 7 par rapport à 0 en fonction de ω70 et de I7 puis l’énergie cinétique Ec60 de l’ensemble 6 par rapport à 0 en fonction de ω70, Z7, Z6 et I6. En déduire l’énergie cinétique Ec6+70 ainsi que l’inertie équivalente aux solides 6 et 7 (notée I67) ramenée sur l’arbre 7.

Par extension on pourrait